Всероссийская олимпиада школьников по технологии

направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Муниципальный этап

9-11 классы

Внимание! Необходимо выполнить обе практические работы. Максимальная оценка за обе практические работы – 60 баллов.

Практическая работа № 1

Время выполнения – 60 минут.

Моделирование платья

Задание

- Внимательно прочитайте описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.

- На бланке работы (Бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом и описанием модели.

- Выполните моделирование: используя «Лист для вырезания» из цветной бумаги, изготовьте детали выкройки изделия.

- На бланке работы (Бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Приклейте детали выкройки.

- Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

| Эскиз модели | Описание внешнего вида модели |
| --- | --- |
|  | Платье полуприлегающего силуэта, длиной на 3 см выше колена, заужено по линии низа. Частично отрезное по линии талии. С рельефами по переду. Боковые части переда переходят в карманы. Нижняя часть платья имеет сильное расширение по талии (кроме области карманов). Рукава короткие, «фонарик», зауженный книзу. Вырез по горловине – «лодочка». Застёжка на тесьму «молнию» и шлица расположены в среднем шве спинки. Линия горловины и низ рукавов обработаны обтачками |

Бланк 1

Нанесение фасонных линий

Участник

Бланк № 2

Результат моделирования

(приклеить готовые детали выкройки, оформить) Участник_________________________________________

Карта пооперационного контроля к практической работе № 1

Участник

| № | Критерии контроля | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Нанесение линий фасона на основу чертежа (Бланк ответов № 1) | 17 |  |
| 1 | Работа с нагрудными вытачками | 1 |  |
| 2 | Наличие надписей на чертеже «разрезать» и др. | 1 |  |
| 3 | Оформление рельефных швов | 1 |  |
| 4 | Уточнение боковых, рельефных швов и талиевых вытачек в области талии | 1 |  |
| 5 | Оформление выреза горловины переда и спинки | 1 |  |
| 6 | Нанесение линии кармана | 1 |  |
| 7 | Нанесение линий расширения, сужения и длины рукава | 2 |  |
| 8 | Нанесение линий для сужения детали переднего и заднего полотнищ в нижней части | 1 |  |
| 9 | Оформление детали переднего полотнища | 1 |  |
| 10 | Оформление детали заднего полотнища | 1 |  |
| 11 | Построение шлицы | 1 |  |
| 12 | Нанесение линии обтачки по горловине на детали спинки | 1 |  |
| 13 | Нанесение линии обтачки по горловине на детали переда | 1 |  |
| 14 | Нанесение линии обтачки на детали рукава | 1 |  |
| 15 | Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций | 2 |  |
| II | Подготовка выкройки к раскрою (Бланк ответов № 2) | 23 |  |
| 1 | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы | 2 |  |
| 2 | Наличие надписи названия деталей переда | 1 |  |
| 3 | Наличие надписи названия детали спинки | 0,5 |  |
| 4 | Наличие надписи названия детали переднего полотнища | 0,5 |  |
| 5 | Наличие надписи названия детали заднего полотнища | 0,5 |  |
| 6 | Наличие надписи названия детали рукава | 0,5 |  |
| 7 | Наличие надписи названия деталей обтачек | 1 |  |
| 8 | Наличие надписи названия деталей кармана | 0,5 |  |
| 9 | Указание количества деталей переда | 1 |  |
| 10 | Указание количества деталей спинки | 0,5 |  |
| 11 | Указание количества деталей переднего полотнища | 0,5 |  |
| 12 | Указание количества деталей заднего полотнища | 0,5 |  |

| 13 | Указание количества деталей обтачек | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Указание количества деталей рукава | 0,5 |  |
| 15 | Указание количества деталей подкладки кармана | 0,5 |  |
| 16 | Наличие направления нити основы на деталях переда | 1 |  |
| 17 | Наличие направления нити основы на детали спинки | 0,5 |  |
| 18 | Наличие направления нити основы на детали переднего полотнища | 0,5 |  |
| 19 | Наличие направления нити основы на детали заднего полотнища | 0,5 |  |
| 20 | Наличие направления нити основы на детали рукава | 0,5 |  |
| 21 | Наличие направления нити основы на деталях обтачек | 1 |  |
| 22 | Наличие направления нити основы на детали подкладки кармана | 0,5 |  |
| 23 | Припуски на обработку деталей переда | 1 |  |
| 24 | Припуски на обработку детали спинки | 0,5 |  |
| 25 | Припуски на обработку детали переднего полотнища | 0,5 |  |
| 26 | Припуски на обработку детали заднего полотнища | 0,5 |  |
| 27 | Припуски на обработку деталей обтачек | 1 |  |
| 28 | Припуски на обработку детали рукава | 0,5 |  |
| 29 | Припуски на обработку детали кармана | 0,5 |  |
| 30 | Указание контрольных линий (сгиба, середины, и др.) | 1 |  |
| 31 | Наличие необходимых меток и надсечек | 1 |  |
| 32 | Аккуратность выполнения работы | 1 |  |
|  | Итого | 40 |  |

Внимание! Итоговый балл должен быть целым числом. При получении дробного балла, необходимо произвести его округление до целого.

Практическая работа № 2

Время выполнения – 60 минут.

Изготовление новогоднего украшения с применением вышивки

Задание

- Внимательно прочитайте задание, рассмотрите вдохновляющие сюжеты, рисунок и схему вышивки.

- Подготовьте ткань к работе.

- Выполните вышивку согласно техническим условиям.

- Изготовьте новогоднее украшение.

- Проведите самоконтроль готовой работы.

Материалы и инструменты:

  - ткань – сукно (драп), фетр, размер – 12 × 12 см, светлых тонов – 2 шт.;

  - лента атласная 20 см (ширина 5 мм);

  - нитки мулине (оттенки зелёного – 1 метр, красного – 2 метра);

  - ручные иглы;

  - булавки;

  - ножницы;

  - копировальная бумага, карандаш.

Инструкционно-технологическая карта

Изготовление новогоднего украшения с применением вышивки

| № п/п | Операции и технические условия | Изображение операции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вырежьте шаблон. Проведите раскрой деталей. Переведите на одну деталь линию положения вышивки, используя шаблон, располагая его по центру |  |
| 2 | Выполните вышивку, используя шов «назад иголку», тамбурные стежки, французский узелок. Размер стежков шва «назад иголку» 7–8 мм, длина тамбурных стежков – 7–10 мм. См. схему выполнения вышивки (количество выполненных стежков) |  |
| 3 | Сложите две детали, уравняйте детали между собой, в верхней части игрушки вставьте ленту в виде петли, сколите булавками. Обработайте внутренние и внешние срезы украшения петельными стежками. Ширина между стежками 5–7 мм, длина стежков 5–7 мм |  |
| 4 | Выполните самоконтроль готовой работы |  |

Самоконтроль:

- ручные стежки и строчки должны быть ровными и аккуратными;

- ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам;

- должны отсутствовать строчки временного назначения;

- должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.

Максимальная оценка: 20 баллов.

Шаблон для раскроя украшения и перевода линии расположения вышивки

Карта пооперационного контроля к практической работе № 2

Участник

| № п/п | Контролируемые параметры | Максимальное количество баллов | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (фартук, головной убор) | 1 |  |
| 2 | Качественное выполнение раскроя деталей (детали одинакового размера, срезы не выходят относительно друг друга) | 1 |  |
| 3 | Симметричное расположение вышивки относи- тельно краёв детали | 1 |  |
| 4 | При выполнении строчки «назад иголку» соблюдены технические условия (размер стежков 7–8 мм) | 2 |  |
| 5 | Количество стежков при выполнении строчки «назад иголку» соответствует схеме | 2 |  |
| 6 | При выполнении тамбурной строчки соблюдены технические условия (длина стежков 7–10 мм) | 2 |  |
| 7 | При выполнении петельных стежков по внешним срезам украшения соблюдены технические условия (ширина между стежками 5–7 мм, длина стежков 5–7 мм) | 2 |  |
| 8 | Лента петелька расположена по центру украшения. Закреплена | 1 |  |
| 9 | Линии вышивки ровные. Строчки плотно прилегают к ткани, не стянуты | 1 |  |
| 10 | Качественное выполнение стежков по изогнутым линиям | 1 |  |
| 11 | Линии перевода расположения вышивки не видны | 1 |  |
| 12 | Качественное выполнение закрепок (отсутствие узелков и ниток) | 1 |  |
| 13 | Аккуратный вид изделия с изнаночной стороны | 2 |  |
| 14 | Внешний вид: гармоничное соответствие цветовой гаммы ниток | 1 |  |
| 15 | Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований. Правильная организация рабочего места | 1 |  |
|  | Итого | 20 |  |

Лист для вырезания (цветной)